تکنیک های زمانبندی کردن آبیاری

تکنیک های زمانبندی کردن آبیاری

زمان بندی آبیاری یک روش سیستماتیک ،اصولی و منظم است که از طریق آن تولید کننده می تواندزمان آبیاری و مقدار آب مورد نیاز را مشخص نمایید.هدف یک برنامه زمان بندی موثر ،فراهم کردن آب کافی برای گیاهان است ، درحالیکه به توان زیان های ناشی از جریان آب بر روی گیاه رابه حداقل رساند.زمان بندی کردن آبیاری وابسته به عواملی چون خاک ، گیاه ،شرایط جوی ،سیستم آبیاری و فاکتورهای عملی می باشد. یک برنامه زمان بندی آبیاری مناسب مستلزم نظراتی سازنده و بی عیب برای تصمیم گیری می باشد. سطح این نظرات و تجربیات شامل بازه ای است از تجربیات شخصی تا دنبال کردن تکنیک ها و راهکارهای دیگران ، که بر پایه تجهیزات کامپیوتری گران قیمتی که می توانند آب ،خاک و پارامتر های آب و هوایی را ارزیابی کنند،بنا شده است.

تکنیک های زمان بندی کردن آبیاری می توانند براساس ،میزان آب موجود در خاک،اطلاعات آب و هوایی ویا زیرنظر داشتن کمبود های گیاهان ، باشند.روش های زمان بندی معمولی شامل سنجش مقدار آب موجود در خاک یا محاسبه میزان تبخیر و تعرق گیاهان است.تحقیق درباره فیزیولوژی گیاه منجر به پیدایش روش های زمانبندی بر اساس محاسبه فشار درون برگها ، قطرو ضخامت تنه درختان و جریان آب (شیره) موجود درون گیاه شد.

سنجش یا اندازه گیری رطوبت خاک

روش های مختلف سنجش رطوبت خاک شامل:

پروب نوترونی(neutron probe)

TDR

حجم سنج (gravimetric)

کشش سنج(tensiometers)

پروب آبی(aquaterr probe)

بلوک گچی(electrical resistancer blocks)

و روش لامسه (hand feel method)

بحث موجود در این متن محدود به متد ها و روش های کارامد برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی می باشد.روش های TDR ، نوترون متر وaquqter probe روشهای بسیار گران قیمتی هستند که در حدود (4000 تا 7000 دلار) هزینه می شوند که اغلب توسط محققان و پژوهشگران به کاربرده می شوند اما معمولا توسط تولید کنندگان استفاده نمی شوند.

روش استفاده از دست لامسه

برای سنجیدن رطوبت خاک با استفاده از این روش ، مقداری خاک را برداشته و آن را در دست محکم بفشارید. زمانی که به شکل یک توپ در آمد آن را به آرامی ،سه بار به بالا پرتاب کنید با استفاده از جدول شماره 1 می توان رطوبت نسبی خاک های مختلف و در عمق های مختلف را تعیین کرد.

از متد مخصوصی که در شکل 1 نشان داده شده ، می توان برای به دست آوردن نمونه های خاک از اعماق مختلف ، استفاده کرد.

شکل1(مته کوچک خاک)

| رطوبت و ظاهر خاک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ظاهر خاک |  |  |  | میزان آب |
| خاک رس | خاک رسوبی | خاک شنی | شن |  |
| آب آن جدا شده و در کف دست جمع می شود | با فشار دادن ، آب از آن جدا می شود | با فشار دادن ، آب از آن جدا می شود | هنگام پرتاب آن به بالا ،آب از آن جدا می شود | > 100% |
| تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول 2 اینچ روی سطح آن دیده می شود. | تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول یک اینچ روی سطح آن دیده می شود | تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب آن جاری نمی شود اما رگه های آب روی سطح آن دیده می شود. | هنگام فشار دادن ،آب جاری نمی شود، اما خیسی سطح آن احساس می شود | 100% |
| به رنگ تیره . بر اثر فشار به راحتی از لابه لای انگشتان بیرون می آید.نرم و لیز است. | به رنگ تیره .به شکل یک توپ بسیار نرم و شکل پذیر .آگر مقدار رس آن زیاد باشد لیز می خورد. | خیلی تیره . به شکل توپ نرمی در می آید که به راحتی می شکند. لیز می خورد. | تکه های خاک به یکدیگر می چسبند و به شکل یک توپ نرم در می آیند. | 75-100% |
| تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. بر اثر فشار از لابه لای انگشتان بیرون می آید. | تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. تا حدودی نرم است. بر اثر فشار شکل پذیر می شود. | تقریبا تیره بر اثر فشار به شکل توپ در می آید اما به خوبی به یکدیگرنمی چسبند | خشک به نظر می رسد . بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید. | 50-75% |
| کمی تیره . تا حدودی شکل پذیر . بر اثر فشار به شکل توپ در می آید. | رنگ روشن . تا حدودی شکننده . اما بر اثر فشار چسبنده است. | رنگ روشن . خشک به نظر می رس.و بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید. | خشک به نظر می رسد.بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید. | 25-50% |
| کمی پررنگ سخت،شکننده گاهی داری تکه های نرم روی سطح | کمی پررنگ ،پودری ،خشک ،گاهی داری پوسته ای خشک ،اما به راحتی پودر می شود | خیلی کم رنگ ،خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود. | خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود. | 0-25% |

جدول 1

میزان آب = 100%<

شن = هنگام پرتاب آن به بالا ،آب از آن جدا می شود

خاک شنی = با فشار دادن ، آب از آن جدا می شود

خاک رسوبی = با فشار دادن آب آن جدا می شود.

خاک رس = آب آن جدا شده و در کف دست جمع می شود

میزان آب = % 100

شن = هنگام فشار دادن ،آب جاری نمی شود، اما خیسی سطح آن احساس می شود

خاک شنی = تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب آن جاری نمی شود اما رگه های آب روی سطح آن دیده می شود.

خاک رسوبی = تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول یک اینچ روی سطح آن دیده می شود

خاک رس = تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول 2 اینچ روی سطح آن دیده می شود.

میزان آب = % 75-100

شن = تکه های خاک به یکدیگر می چسبند و به شکل یک توپ نرم در می آیند.

خاک شنی = خیلی تیره . به شکل توپ نرمی در می آید که به راحتی می شکند. لیز می خورد.

خاک رسوبی = به رنگ تیره .به شکل یک توپ بسیار نرم و شکل پذیر .آگر مقدار رس آن زیاد باشد لیز می خورد.

خاک رس = به رنگ بیره . بر اثر فشار به راحتی از لابه لای انگشتان بیرون می آید.نرم و لیز است.

میزان آب = % 50- 75

شن = خشک به نظر می رسد . بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید و تقریبا تیره.

خاک شنی = تر اثر فشار به شکل توپ در می آید اما به خوبی به یکدیگرنمی چسبند

خاک رسوبی = تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. تا حدودی نرم است. بر اثر فشار شکل پذیر می شود.

خاک رس = تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. بر اثر فشار از لابه لای انگشتان بیرون می آید.

میزان آب = % 25- 50

شن = خشک به نظر می رسد.بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید.

خاک شنی = رنگ روشن خشک به نظر می رس.و بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید. خاک رسوبی = رنگ روشن . تا حدودی شکننده . اما بر اثر فشار چسبنده است.

خاک رس = کمی تیره . تا حدودی شکل پذیر . بر اثر فشار به شکل توپ در می آید.

میزان آب = % 0- 25

شن = خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود.

خاک شنی = خیلی کم رنگ ،خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود.

خاک رسوبی = کمی پررنگ ،پودری ،خشک ،گاهی داری پوسته ای خشک ،اما به راحتی پودر می شود

خاک رس = کمی پررنگ ،سخت،شکننده . گاهی داری تکه های نرم روی سطح

تانسیومتر (فشار سنج)

یک تانسیومتر تنش و چسبندگی آب درون خاک را اندازه می گیرد که می تواند رابطه ای با توجه به محتوای آب خاک برای خاک های خاص داشته باشد. شکل 2 رابطه بین مقدار نمونه خاک و پتانسیل مابریسی خاک (فشار رطوبت خاک )را نشان می دهد.

شکل 2- تاثیر مقدار آب درون خاک بر چسبندگی رطوبت خاک

تانسیومتر از یک لوله بسته با یک سر سرامیکی مخصوص ساخته شده است. لوله دور در به بالا محکم چسبانده می شود ،لوله غیر قابل نفوذ می شود تا هوا درون آن محبوس شود و یک آب بندی و هوا بندی در طول لوله ایجاد بکند.

در حالیکه خاک خشک می شود و آب را از لوله جذب می کند ، یک خلاء سنج ،میزان مکش آب توسط خاک را ثبت می کند که نمایانگر میزان رطوبت باقیمانده درون خاک است. لوله با آب پر شده و محبوس شده است . نصب آن باید با دقت انجام شود تا از تماس کامل سر سرامیکی با خاک ، اطمینان حاصل شود.یک سوراخ باریک و عمیق برای تنظیمات تا عمق مناسب کنده می شود ، مقداری گل مخلوط شده (دوغاب) داخل سوراخ ریخته می شود. ن سر تانسیومتر را درون گل قرار می دهند. هنگامی که رطوبت سر سرامیکی با خاک اطراف آن برابر می شود، خلاء سنج فشارخاک را اندازه گیری و ثبت می نمایید. خشک یا خیس شدن خاک منجر به حرکت درجه خلاء سنج می شود. تانسیومترها حساس به نیروی چسبندگی آب درون خاک دربازه (5- 70 cbar) می باشند. البته بازه عملی آنها در حدود 0 تا 75 cbar می باشد.

عدد صفر نشان دهنده خاک اشباع شده می باشد. اعداد در محدوده 10 نشانگر ظرفیت زمینی برای خاک با بافت سخت می باشند . و زمانی که دستگاه عدد 30 را نمایش می دهد ، نشانگر ظرفیت زمین(ظرفیت نگهداری آب در خاک) برای خاک با بافت مناسب و خوب است. با لا ترین حد 75 cbar نشان می دهد که 90% آب برای خاک سفت و خشک استفاده شده اما فقط 30% آن برای خاک مناسب مصرف شده .

برای بدست آوردن رابطه بین مقدار آب درون خاک و نیروی چشبندگی آن ،برای هرنوع خاک ،باید اعداد را روی نمودار ببریم.با این حال ، تانسیومتر ها محدود به استفاده برای خاک های با بافت سخت یا آبیاری های مداوم هستند به طوری که رطوبت خاک در سطح بالایی نگاه داشته می شود، مثل آبیاری قطره ای یا آبیاری مرکزی . ترای بدست آوردن یک نتیجه خوب ، دستگاه باید مدت زیادی درون خاک بماند. مایع درون لوله باید در هر دوره پر شود و حبابها ی هوا توسط یک پمپ دستی تخلیه شود.

بلوک های مقاومت الکتریکی

نسل جدید بلوک های مقاومت الکتریکی پیشرفت کرده و تحت نام تجاری water mark (تعیین میزان مد آب) عرضه می شود.

شکل 4 – بلوک های مقاومت الکتریکی

واتر مارکها برای اندازه گیری مقاومت برقی در برابر جریان جاری ما بین دو الکترود در یک ماده استفاده می شود.به عنوان نمونه دانه هایی که قطر آنها در حدود 0تا 1mm می باشند (شن مرغوب) که بوسیله مواد متخلخل ترکیبی احاطه شده اند.

این بلوک ها درون خاک با روشی مشابه به نصب تانسیومتر درون خاک قرار می گیرند.بلوک ها باید به خوبی با خاک تماس داشته باشند و کاملا درون سوراخ ها را با سیم های سربی پر می شوند. تا از جمع شدن رطوبت سطح ، در اطراف آنها جلوگیری شود. با قرار دادن یک مقاومت سنج بین دو سر سیم ،اعداد تنظیم دمای محیط و برقراری جریان ، بدست می آیند . مقاومت زیاد به معنای کم بودن آب ، و همچنین زیاد بودن چسبندگی آب است.

واتر مارک همانند تانسیومتر براب خاک خشک ، مقادیر زیاد و برای خاک مرطوب مقادیر کم را نشان می دهد. برای بدست آوردن رابطه بین مقدار آب و مقاومت اندازه گرفته شده برای هر نوع خاک ؛ باید اعداد را روی نمودار ببریم . واتر مارک ها به نگهداری کمی نیاز دارند و در خاک هایی در شرایط بسیار سرد نیز مقاوم هستند. واتر مارک ها حساس به فشار های آب خاک در 40 تا 125 cbar هستند و از این رو برای خاک ها ی سنگین تر مناسب هستند.

پایگاه های قرار دادن دستگاه های رطوبت سنج خاک

یک محل مناسب برای قرار دادن دستگاه باید جایی باشد که وضعیت آن مشابه وضعیت اکثریت جاهای دیگر زمین باشد. یا به نوعی دیگر اکثریت شرایط محلی را داشته باشد. در زمینهایی که دارای 2 یا چند نوع خاک مختلف می باشند.

باید از محل های بیشتری برای قرار دادن دستگاه ها استفاده کرد. بهتر است هر محل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به حداکثر عمق ریشه و نوع خاک موجود ،ممکن است به بیش از یک سنسور نیاز داشته باشیم. تمای گیاهانی که دارای ریشه های عمیق هستند مانند درختان میوه ،باید دارای دودستگاه رطوبت سنج درهر محوطه کاری برای بررسی داشته باشند. یکی درعمق 30 سانتی (12اینچ) و دیگری در عمق 60 سانتیمتری (24 اینچ).

میزان رطوبت خاک باید در فاصله ای به اندازه 3/2 فاصله بین تنه درخت و خطوط آبرسانی ، از محل درخت باشد. به طور معمول برا توسعه کنترل بهتررطوبت یک بخش ، تانسیومتر ها و واترمارک ها در دو عمق متفاوت نصب می شوند. برای بیشتر گیاهان ، با ریشه هایی به عمق بیشتر از 2 فوت ، رطوبت باید در عمق 4/1 تا 3/2 عمق ریشه سنجیده شود. در حالیکه دو رطوبت سنج ،یکی در عمق حدود 250 تا 300 میلی متر و دیگری در فاصله 3/2 عمق ریشه نصب شوند.

یک سیستم آبیاری باید با استفاده از اطلا عاتی زمانبندی شود که از یک قسمت زمین که بیشترین تشابه را با قسمت های دیگر دارد،به دست می آید،نه از خشک ترین محل زمین .

جمع آوری اطلاعات هوا سنجی

جیره بندی و تنظیم آب یک روش پیشرفته زمانبندی آبیاری است . این روش شامل بررسی افزایش و کاهش منطقه گیاهی و ثابت نگه داشتن رطوبت خاک به میزان داخواه است. مهمترین مولفه جیره بندی آب ، محاسبه دقیق میزان آب مصرفی توسط گیاه یا تبخیرو تعرق آب (ET) گیاه است .

شکل 5 – سنجش رطوبت خاک

ET میزان تبخیر و تعرق گیاهان را می توان به وسیله سنسورهای حساس به نور و گرما ، باد ، درجه حرارت ، و اطلاعات مربوط به رطوبت هوا ، محاسبه کرد. این اطلاعات برای محاسبه تبخیر (ET) های روزانه می تواند مهم باشد. این اطلاعات را می توان به یک کامپیوتر منتقل کرد تا میزان تبخیر را محاسبه کند. از آن جا که این روش محاسباتی معمولا در جاهایی استفاده می شود که ایستگاه های هواشناسی وجود دارند، در اکثر مواقع اطلاعات مربوط به تبخیر و تعرق گیاهان با استفاده از بخار سنج جمع آوری می شود. شکل های 6و7 دو نمونه بخار سنج را نشان می دهند. ظرف مقیاس تبخیر هفتگی مورد کنترل قرار می گیردو اطلاعات به طور دستی ثبت می شوند. هواسنج می تواند به صورت دستی خوانده شود، یا به کامپیوتر متصل شود و اطلاعات را به صورت الکترونیکی ذخیره کند. اطلا عات بخار سنج را نمی توان مستقیما متناسب با مصرف آب گیاه در نظر گرفت .برای تنطیمات مربوط به مراحل رشد و تغییرات فصلی ، از ضرایب مخصوص گیاه استفاده می شود.

جدول 2 ضرائب مخصوص گیاهان مختلف در پوشش کامل را نشان می دهد. مقدار (evapotranspiration) ET برابر ضریب گیاهی علف قرار داده شده است . و برای گیاهان مختلف باید در عددی مناسب ، مخصوص آن گیاه ضرب می شود.

میانگین ضرایب سازگاری تبخیر گیاهان

جدول شماره 2

| Average Pan Evaporation Adjustment Factors for Various Crops |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ضریب(فاکتور) | نوع گیاه |  | ضریب(فاکتور) | نوع گیاه |  |
| 0.70 | خشک | پیاز | 0.95 | یونجه و علوفه خشک |  |
| 0.80 | سبز |  | 1.05 | با پوشش گیاهی | سیب |
| 0.95 | علف |  | 0.90 | بدون پوشش گیاهای |  |
| 1.00 | با پوشش گیاهی | هلو | 1.00 | با پوشش گیاهی | زردآلو |
| 0.85 | بدون پوشش گیاهای |  | 0.85 | بدون پوشش گیاهای |  |
| 1.05-1.00 | لوبیا |  | 0.90 | بعد از رشد کامل | مارچوبه |
| 1.00 | با پوشش گیاهی | گلابی و آلو | 1.05 | با پوشش گیاهی | گیلاس |
| 0.85 | بدون پوشش گیاهای |  | 0.90 | بدون پوشش گیاهای |  |

| 1.00 | سیب زمینی | 0.95 |  | دانه ای و شیرین | ذرت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | شاه توت | 0.95-1.00 |  | با پوشش گیاهی | انگور |
| 0.95-0.90 | حبوبات | 0.70 |  | بدون پوشش گیاهای |  |
| 0.45-0.40 | توت فرنگی | 1.40-1.60 |  | بعد از رشد کامل | رازک |
| 0.80 | چمن | 1.00-0.95 | نعناع |  |  |

بررسی های مبتنی بر گیاه

شاخص هایی مبتنی بر گیاه وجود دارند که می توانند برای مشخص کردن زمان مناسب آبیاری استفاده شوند. بارزترین شاخص ،وضعیت ظاهری گیاه است. تاخیر در رشد برگ ها یا میوه ها ممکن است نمایانگر مشکل مواجه شدن کم آبی گیاه باشد.

شکل 6 – ظرف بخار

شکل 7- هوا سنج

بمب فشار

بمب فشار ،مقدار و وضعیت آب درون گیاه را مشخص و اندازه گیری می کند. اطلاعات زیادی با استفاده از این دستگاه باید جمع آوری شود تا وضعیت یک زمین را مشخص کند. مقادیر در طول روز به صورت ناگهانی تغییر کنند. معمولا کمترین حد را قبل از طلوع خورشید و بیشترین حد را که تا ظهر به سرعت افزایش پیدا می کنند قرائت می کنند.در این روش ،اطلاع مربوط به گیاهان باید در طول روز جمع آوری شوند تا آبیاری به صورتی موثر زمانبندی شود.

ترمومتر(دماسنج)های مادون قرمز

این روش درجه حرارت سطحی گیاه را با استفاده از تماس فیزیکی مستقیم اندازه گیری می کند.

اندازه گیری ها برپایه این اصل هستند که اجسام متناسب با دمای سطحشان ، امواجی از خود ساطع می کنند. دمای گیاه متناسب با دمای هوا تغییر می کند و از این تناسب می توان برای محاسبه وضعیت آب گیاه استفاده کرد.

ضریب گرمایی جاری در گیاه

جریان آب ، از خاک به داخل درخت را می توان با اندازه گیری سرعت انتقال یک پالس گرمایی ، بوسیله جریان آب درون تنه درخت ،بررسی کرد.یک پالس نیم ثانیه ای بوسیله یک گرم کننده کوچک تعبیه شده درون تنه درخت ،تولید می شود و میزان جریان آن،از طریق زماین که صرف رسیدن گرما به گرماسنج های تعبیه شده با فاصله های کوتاه در بالای گرم کننده می شود،مشخص می شود.این رویه یک اندازه گیری دقیق از مقدار آب مصرفی توسط درخت را فراهم می کند.

حسگر های فشار درون برگ

یک حسگر متغییر کوچک متصل به برگ برای محاسبه کاهش قطر آن یا فشار درون آن استفاده می شودکه نمایانگر افزایش کمبود آب گیاه است . افزایش در میزان تغییر قطر برک بیانگز احتیاج گیاه به آب و مشخص کننده مدت آبیاری است . برای تاثیر بیشتر، این روش نیازمند انتخاب دقیق برگی است که نمایانگر میانگین تغییرات کل برگهای درخت در طول روز است. گفته می شود که این روش قادر به نشان دادن واکنش سریع به نیاز گیاه به آب است .

در وضعیت تبخیر زیاد ،ممکن است فشار درون برگ کاهش بیابد و با وجود رطوبت مناسب خاک ، منجر به آبیاری غیر ضروری شود.

دندرومتر (بلندی یاب درخت)

دندرومتر یک نمایشگر عددی حساس است که به بدنه درخت یا شاخه درخت متصل می شود و تغییرات کوچک در قطر تنه درخت را ،متناسب با وضعیت آب گیاه در طول روز ، اندازه گیری می کند. با روشی مشابه روش حسگر قطر برگها که قبلا توصیف شد ، احتیاج گیاه به مقدار آبیاری را می توان از تغییر قطر آن در یک دوره زمانی (معمولا از صبع تا ظهر می باشد) تشخیص داد . این روش ضخامت برگ را مشابه روش قبل سریعا تشخیص نمی دهد اما اندازه گیری های جامع تری در مورد وضعیت کل درخت انجام می دهد.

تلاش های تحقیقات این طور نشان می دهد که احتیاجات آبیاری به قطر گیاه بستگی دارد.